По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32

Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: electron.pro-solution.ru | эл. почта: ecn@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ____________

на УСТАНОВКИ ДОЗИРОВАНИЯ ХИМРЕАГЕНТА

УДХ

| Вопросы | Ответы |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Организация, заключающая договор (реквизиты) |  |
| 2. Планируемые сроки поставки |  |
| 3. Основные параметры и эксплуатационные характеристики: Наименование параметра; Значение параметра для исполнения. УДХ1М; УДХ2М; УДХ3М. 1; 2; 3; 4. 3.1 Размер дозы (усреднённый), г/т; 50. 3.2 Производительность сырьевого продуктопровода, т/сут; от 1000 до 10000. 3.3 Максимальная производительность насоса-дозатора Qp, л/ч; от 2,5 до 25,0. 3.4 Рабочее давление насоса-дозатора Pp, МПа; от 4 до 16,0. 3.5 Количество насосов-дозаторов; 2. 3.6 Количество шестерённых насосов для закачки химреагента из внешней ёмкости, закачки химреагента в расходный бак и для перемешивания химреагента в баке; 1. 3.7 Подача шестерённого насоса, м3/ч, не менее; 3,6. 3.8 Рабочее давление шестерённого насоса, МПа; 0,4. 3.9 Кинематическая вязкость дозируемой среды, сСт, до; 800. 3.10 Температура дозируемой среды, оС; от плюс 20 до плюс 60. 3.11 Максимальная плотность дозируемой среды, кг/м3; 2000. 3.12 Объём ёмкости хранения, м3, не менее; 4; 4; -. 3.13 Количество, шт. х объём расходной ёмкости, м3; 1 х 0,4; 2 х 0,4; 3 х 1,5. 3.14 Объём мерного сосуда, л, не менее; 5. 3.15 Количество входов продукта / выходов раствора реагента; 1; 2; 3. 3.16 Суммарная мощность электро-обогревателей расходных баков, кВт; 4; 4; 6. 3.17 Установленная мощность, кВт, не более; 10; 10; 12. |  |
| 1 | 2 |
| 1; 2; 3; 4. 3.18 Габаритные размеры (транспортные), длина х ширина х высота, мм, не более; 3260х3110х2550. 3.19 Масса, кг, не более; 3500. 3.20 Режим работы; непрерывный, без постоянного присутствия персонала. 3.21 Уровень освещённости внутри установки, лк, не менее; 50. 3.22 Климатическое исполнение; УХЛ. 3.23 Условия эксплуатации установки: Температура окружающей среды, оС Относительная влажность, % Ветровая нагрузка, Н/м2 Снеговая нагрузка, Н/м2; от минус 40 до плюс 50 80 500 1500. 3.24 Категория размещения по ГОСТ 15150-69; 1. 3.25 Класс взрывоопасности зоны по ПУЭ; В-1а. 3.26 Категория взрывоопасности и группа взрывоопасных смесей по ГОСТ 12.1.011-78; ІІ А-Т2. 3.27 Категория установки по взрыво-пожароопасности согласно НПБ 105-95; А. 3.28 Степень огнестойкости блока по СНиП 31-03-2001; IV. 4. Вентиляция согласно требованиям нормативно-технической документации 5. Перечень операций, выполняемых системой автоматики УДХ: 5.1 Контроль давления на выходе насосов 5.2 Дистанционный контроль уровня жидкости в расходном баке (4-20 мА) 5.3 Сигнализация нижнего уровня жидкости в расходном баке с отключением насосов 5.4 Автоматическое включение вытяжного вентилятора в помещении насосного блока при достижении концентрации паров взрывоопасных смесей (КПВС) 20% от нижнего предела взрывоопасности (НПВ) и отключение всех электропотребителей, расположенных в помещении насосного блока, при достижении КПВС 50% от НПВ 11.5 Световая и звуковая сигнализация у входа о повышенном уровне загазованности в помещении насосного блока 5.5 Сигнализация о пожаре (ИП 103-2/1-70) с выходом на клеммную коробку 5.6 Автоматическое отключение всех электропотребителей при пожаре 5.7 Возможность включения вентилятора с помощью местной кнопки, расположенной у входа в насосный блок |  |
| 1 | 2 |
| 5.8 Световая сигнализация «Вентилятор включен», расположенная у входа в насосный блок 5.9 Автоматическое управление отоплением 5.10 Сигнализация низкой температуры в блоке 5.11 Телеуправление насосами-дозаторами 5.12 Автоматическое, периодическое перемешивание реагента в расходном баке 5.13 Сигнализация несанкционированного доступа (проникновения) в блок 5.14 Местное включение освещения в технологическом блоке 5.15 Местное управление насосами в технологическом блоке |  |
| 6. Варианты комплекта поставки УДХ: 6.1 Блок технологический с подключенным и установленным на задней стенке блока обогреваемым шкафом управления 6.2 Блок технологический с выведенными электрическими цепями на клеммные коробки, установленные на задней стенке блока. Шкаф управления (IP 31) укладывается внутри блока с последующей установкой в любом помещении по усмотрению заказчика 6.3 Блок технологический с выведенными электрическими цепями на клеммные коробки, установленные на задней стенке блока. Шкаф управления установлен в отдельном отапливае-мом блоке управления (2х1,5х2м). Блок управления устанавли-вается за пределами взрывоопасной зоны (не менее 15м) |  |
| 7. Наличие уличного освещения над входной дверью |  |

Опросный лист заполнил:

___________________________        ___________________      ______________

должность                                                 Ф.И.О.                               подпись